проект

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы

________________________________________________________________

2.2. ГИГИЕНА ТРУДА

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ

ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

### СанПиН  2.2.____-08

### Издание официальное

Минздравсоцразвития России

Москва • 2008 г.

Гигиенические  требования к организациям химической чистки изделий: Санитарно-эпидемиологические правила. - М.,  «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 2008. –  25 с.

1. Разработаны НИИ медицины труда Российской академии медицинских наук (Н.П. Головкова, Н.И. Котова, В.П. Ершов) при участии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (А.С. Гуськов, Е.С. Почтарева),   ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора (А.И. Верещагин, М.В. Фокин, С.А. Степанов, В.А. Пилишенко), Территориального Управления Роспотребнадзора по г. Москве (А.В. Цырулин), АНО «Инженерный Центр – «Экология» (Т.В. Иванцова), Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Западном АО города Москвы  (Н.В. Просина), некоммерческой организации «Ассоциация предприятий химической чистки и прачечных» (Л.Л. Берцев, С.В. Корягин).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию  Минздравсоцразвития Российской Федерации при Роспотребнадзоре.

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучию человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации ______ __________2008г.

4. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,  Руководителя Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучию человека от ___ ______ 2008г.  № ___    с _____ _________ 2008г.

5.	Зарегистрированы  Министерством юстиции Российской Федерации ____ ________2008г., регистрационный № ______.

#### Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 года

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и  (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический  надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Область применения и общие положения……………………………...6

2.	Требования к размещению организаций химической чистки и их

территориям……………………………………………………………….7

3.	Требования к производственным и вспомогательным помещениям и зданиям…………………………………………………………………….8

- Требования к производственным процессам и оборудованию, реагентам, веществам и препаратам, их складированию и применению……………………………………………………………….8

5.	Санитарно-бытовое обеспечение………………………………….……11

6.	Требования к освещению, вентиляции, отоплению, водоснабжению и канализации…………...………………………………………………….13

- Средства индивидуальной защиты и меры личной гигиены, требования допуска к выполняемым работам…………………………15

8.	Требования к организации и проведению производственного конт-роля………………………………………………………………………..16

9.   Гигиенические требования к размещению, временному хранению

и обезвреживанию отходов производства ………………………… .. 17

Приложение 1 (справочное) «Характеристика основных вредных веществ, выделяющихся в воздух рабочей зоны ………………………………….……………………………………………….20

Приложение 2 (справочное)  Нормируемые показатели искусственного

освещения основных помещений предприятий химической чистки изделий

………………………………………………….……………..………………21

Приложение 3 (справочное) «Библиография»……………………………………………………………..22

|  | ###### СанПиН 2.2.____08 ###### УТВЕРЖДАЮ ###### Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко _____ ____________2008г Дата введения: _____ _________ 2008г. |
| --- | --- |

2.2. ГИГИЕНА ТРУДА

Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2._____ - 08

# 1. Область применения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г.) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №14, ст.1650.

1.2. Санитарные правила действуют на всей территории   Российской Федерации и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению,  планировке, санитарно-техническому оснащению, к технологическому процессу и производственному оборудованию в организациях химической чистки изделий, направленные на предупреждение неблагоприятного воздействия факторов производственной среды на здоровье работников, а также неблагоприятного влияния этих объектов на окружающую среду и здоровье проживающего населения.

1.3. Санитарные правила распространяются на строящиеся, реконструируемые и действующие организации химической чистки изделий (далее организации химической чистки) независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2. Требования к размещению организаций химической чистки

и их территориям

2.1. При проектировании и строительстве новых, реконструкции существующих организаций химической чистки необходимо руководствоваться действующими санитарными правилами, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормами технологического проектирования.

2.2. Предоставление земельных участков под строительство, размещение, ввод в эксплуатацию законченных строительством организаций химической чистки, а также после их капитального ремонта или реконструкции осуществляется при их соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

Предоставление земельных участков для строительства отдельно стоящих зданий химической чистки допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использования земельных участков действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

Для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в районе  размещения организаций химической чистки рассмотрению подлежат материалы по оценке факторов среды обитания: инсоляции и освещенности, физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные излучения), загрязненности атмосферного воздуха, почвы, результаты радиологических исследований.

2.3.  Фабрики химической чистки должны размещаться в соответствии с санитарными правилами и нормативами по организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом принятых технологических процессов, оснащения предприятий современным технологическим оборудованием, наличием систем по улавливанию паров вредных веществ.

Эффективность систем по улавливанию паров вредных веществ и соблюдение требований действующего санитарного законодательства подтверждается соответствующими расчётами с учётом фоновых концентраций загрязнения атмосферного воздуха и результатами лабораторных исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест в приземном слое на границе селитебной территории.

2.4. Организации химической чистки могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и в отдельных помещениях в составе комплексных предприятий службы быта, организаций и промышленных предприятий, допускается размещение мини-химчисток в крупных торгово-развлекательных центрах, гостиничных комплексах, гипермаркетах.

Мини-химчистки, расположенные в крупных торгово-развлекательных центрах, гостиничных комплексах и гипермаркетах, должны иметь автономную систему вентиляции и, как правило, отдельный вход-выход. В случае невозможности обустройства отдельного входа-выхода мини-химчистка должна располагаться в зоне, где не производится торговля продовольственными и детскими товарами (одежда, игры, игрушки, школьно-письменные принадлежности), а также лекарственными средствами и предметами ухода за больными.

2.5.  Пункты приема-выдачи организаций химической чистки могут размещаться в жилых кварталах как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к зданиям иного (жилого и нежилого) назначения. При размещении пунктов приема-выдачи в жилых зданиях их помещения должны иметь входы, изолированные от жилой части. Размещение пунктов в жилых домах  допускается при отсутствии вредного влияния на условия проживания.

2.6. При размещении пункта приема-выдачи в жилом здании режим функционирования ограничен: запрещается функционирование с 23 до 7 часов.

3. Требования к производственным и вспомогательным помещениям

и зданиям

3.1. Производственные помещения (цеха) организаций химической чистки должны располагаться, как правило, в одноэтажных зданиях или на первом этаже. В многоэтажных зданиях с учетом вертикальной планировки здания и применяемых химических веществ раздражающего действия и с остронаправленным механизмом действия на последующих этажах могут располагаться вспомогательные и административные помещения.

3.2. В организациях химической чистки производственные помещения должны располагаться с учетом поточности технологического процесса и недопущения перекрещивания потоков движения грязных и чистых изделий.

3.3.Планировочные решения организаций химической чистки принимаются в зависимости от производительности (мощности) предприятия, конфигурации помещений и должны решаться в каждом конкретном случае с учетом соблюдения требований действующего санитарного законодательства.

3.4. Приготовление моющих растворов должно проводиться на рабочих местах, оборудованных эффективными местными системами вытяжной вентиляции.

3.5. Площади производственных помещений определяют исходя из характера технологических процессов, количества, типа производственного оборудования и численности работающих.

Объем производственных помещений на одного работающего должен составлять не менее 15 куб.м, площадь – не менее 4,5 кв.м, без учета технологического оборудования.

3.6. При модернизации и реконструкции отдельных подразделений и в целом предприятия площади и объемы рабочих, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений не должны уменьшаться без надлежащего обоснования, при условии, если их производительность не сокращается.

3.7. В организациях химической чистки оборудуются пункты (отделения) для приема-выдачи изделий.

Для мини-химчисток допускается прием и выдача изделий в одном помещении.

Процессы приема и выдачи должны быть разделены таким образом, чтобы исключить контакт грязных вещей с чистыми, помещения пунктов приема выдачи должны быть удобно связаны друг с другом.

При выдаче потребителю изделия должны быть упакованы.

3.8. Наружные дверные проемы и ворота оборудуются тамбурами и воздушно-тепловыми завесами для подогрева воздуха в холодный период года.

3.9. В основных и вспомогательных производственных помещениях отделка стен, потолка и пола проводится не сорбирующими материалами, исключающими накопление вредных химических веществ.

3.10. Материалы для покрытия полов в помещениях отделений химической чистки должны быть химически стойкими и обеспечивать водонепроницаемость, а конструкция полов – отвод стоков при проливах и влажной уборке помещений.

3.11. Для отделки, облицовки и окраски помещений используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в установленном порядке.

3.12. На рабочих местах, где возможны проливы моющих и чистящих средств, следует предусмотреть мероприятия, защищающие ноги работника от промокания и охлаждения. Полы в этих помещениях должны иметь достаточный уклон для стока жидкостей в сторону дренажных каналов.

3.13. Слив в канализацию сточных вод из оборудования надлежит производить закрытым способом. Спуск сточных вод на пол производственного помещения, а также устройство открытых желобов для стока в канализацию не допускается.

3.14.  В организациях химической чистки бытовых изделий должны осуществляться мероприятия по дератизации и дезинсекции.

4. Требования к производственным процессам и оборудованию, реагентам, веществам и препаратам, их складированию и применению.

4.1. В организациях химической чистки производственные процессы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и соответствующих нормативных документов к технологическим процессам и производственному оборудованию.

4.2. Не допускается применение производственного технологического оборудования, а также замена или установка дополнительного оборудования, при использовании которого требуется непосредственное участие человека, без гигиенической оценки его соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

4.3. Недопустимо увеличение объема производства, перепланировка помещений без согласования с территориальными органами Роспотребнадзора.

4.4. Показатели микроклимата и других физических факторов, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны всех производственных помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них работников должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам.

4.5. Конструкция машин сухой химической чистки изделий (с применением растворителей) должна обеспечивать выполнение всех операций по непрерывному и замкнутому циклу.

4.6. Технологические процессы, связанные с обработкой изделий (транспортировка, стирка, сухая химическая чистка, отжим, сушка и т. д.) должны осуществляться способами, максимально устраняющими ручной труд. Производственные операции по обслуживанию оборудования, в частности, такие, как доставка, дозировка и загрузка растворителей, нанесение фильтровальных порошков и механическая очистка элементов фильтров должны осуществляться с использованием средств механизации и применением средств индивидуальной защиты.

4.7. Технологические процессы, в том числе внутрицеховая  транспортировка одежды и других изделий, должны  быть максимально механизированы и автоматизированы. Параметры тяжести и напряженности труда должны соответствовать действующим требованиям. Допустимые (разовые) подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочей смены для мужчин составляет 15 кг, для женщин 7 кг.

4.8. При ручном глажении изделий высота установки гладильных столов и расстояние между ними должны обеспечивать свободное и беспрепятственное движение гладильщиц во время работы.

4.9. Все технологические источники тепла надлежит обеспечить устройствами и приспособлениями, предотвращающими или резко ограничивающими выделения конвекционного тепла, температура наружных поверхностей технологического оборудования не должна быть выше 43 ºС .

4.10. В организациях химической чистки  с преимущественным применением труда женщин детородного возраста не  допускается  использование химических веществ I и II классов опасности, химических соединений с высокими порогами запаха и раздражающим действием, использование емкостей-дозаторов и распылителей для химических препаратов.

4.11. Применяемые в технологическом процессе химической чистки изделий реагенты, вещества и препараты должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, или свидетельство о государственной регистрации, выдаваемое в установленном порядке, утвержденную в установленном порядке документацию, инструкцию по применению на русском языке.

4.12. Предприятия химической чистки, использующие в производственном процессе вещества, канцерогеноопасные для человека, должны иметь санитарно-гигиенический паспорт на канцерогеноопасное производство.

4.13. Все химические реагенты, вещества и препараты, поступающие в организации химической чистки, хранятся на складах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей и оборудованных стеллажами, поддонами, снабженных инвентарем. Работники обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

4.14. Хранение химических материалов на складе осуществляется по принципу их однородности в отсеках, изолированных друг от друга перегородками.

4.15. Химические материалы допускается хранить на производственных участках в ограниченном количестве (не более суточной нормы веществ и препаратов, используемых в технологическом процессе) в специальных шкафах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией со скоростью движения воздуха в рабочем проеме не менее 0,5 м/сек.

4.16. В процессе эксплуатации производства предусматривается периодический контроль состояния и ремонта оборудования, зафиксированные в графике планово-предупредительного ремонта (ППР).

4.17. На все существующие и вновь устанавливаемые вентиляционные установки составляются паспорта по установленной форме. В паспорт вносятся все изменения, произошедшие в установках, а также результаты последующих технических и лабораторных исследований и испытаний.

4.18. На предприятии необходимо иметь инструкции по охране труда, вывешенные в рамках под стеклом на видных местах в каждом помещении (цехе) организации химической чистки.

4.19. Работы по ремонту оборудования, коммуникаций и их отдельных узлов проводятся только после тщательной очистки и нейтрализации (пропаривания), а также при действующей вытяжной вентиляции или при использовании переносной системы вентиляции.

4.20.   Для проведения дополнительных работ (ремонт одежды и изделий) должен быть  выделен отдельный участок или помещение.

4.21. В помещениях организаций химической чистки следует проводить косметический ремонт. Устранение текущих дефектов (ликвидация протечек на стенах и потолках, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов пола и др.) должна проводиться незамедлительно.

4.22. Помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна осуществляться ежедневно с использованием разрешенных в установленном порядке моющих средств.

4.23. Генеральная уборка помещений должна проводиться по графику, не реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, окон, оборудования, инвентаря с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.24. Одежда и иные предметы для производственных, личных и бытовых нужд, подвергшихся химической чистке, не должны оказывать вредного воздействия на человека и среду обитания.

4.25. Изделия после химической чистки не должны иметь посторонних запахов, для этого необходимо наличие эффективного проветривания изделий после их чистки в машинах химчистки.

4.26. Перевозка изделий от пунктов приема-выдачи до производственных помещений организаций химической чистки и от помещений организаций химической чистки до пунктов приема-выдачи должна осуществляться в закрытых мешках или пакетах

5. Санитарно-бытовое обеспечение

5.1. Состав и площадь бытовых помещений должны быть приняты в соответствии с требованиями строительных норм и правил «Административные и бытовые здания», в зависимости от количества работающих и групп производственного процесса. В целом, работа в производственных помещениях организаций химической чистки относится к группе 1 «а» производственных процессов с возможным загрязнением рук веществами 3-4 класса опасности.

Состав санитарно-бытовых помещений и их оборудование  определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № пп | Группы производ-ственных процессов | Санитарно-гигиеническая харак-теристика процесса | Набор санитарно-быто-вых помещений и их оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Пятновыведение и хи-мическая чистка в орга-нических растворителях (зачистка изделий перед обработкой растворите-лями, предварительное выведение пятен, обра-ботка изделий в раст-ворителях), сортировка одежды после хими-ческой чистки, ремонт одежды, экспедиция. | Вызывают загрязнение рук веществами 2,3,4- го классов опасности | Общие гардеробные с одним отделением в шкафу (на 1 чел.), душевая (1 сетка на 7 человек, умывальник (1 кран на 7 чел.). |
| 2. | Первичная сортировка и комплектовка партий изделий, обеспыливание изделий, ремонтно-механические работы | Вызывают загрязнение тела и спецодежды веществами 3-4- классов опасности | Общие гардеробные с двумя отделениями в шкафу (на 1 чел.), душевая (1 сетка на 15 человек),умывальник (1 кран на 10 чел.) |
| 3. | Сушка изделий после обработки в водных растворах, влажно-тепловая обработка изделий. | Избытки явного конвекционного тепла | Общие гардеробные с двумя отделениями в шкафу (на 1 чел.), душевая (1 сетка на 7 человек), умывальник (1 кран на 20 чел.), помещение для охлаждения |
| 4. | Стирка изделий | Воздействие влаги, намокание спецодежды | Раздельные гардеробные с одним отделением в шкафу (на 1 чел.), душевая (1 сетка на 5 чел.), умывальник (1 кран на 20 чел.), помещение для сушки спецодежды. |

5.2. В состав санитарно-бытовых помещений включаются  душевые, гардеробные, санузлы, комната приема пищи и отдыха персонала, а также комната для личной гигиены женщин (предусматривается на предприятиях химической чистки с числом работающих женщин более 50% от штатной численности).

Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 кв. м на 1 производственного работника в смену. В комнате приема пищи должен быть установлен умывальник и оборудование для временного хранения и разогрева пищи.

5.3. В крупных организациях с числом работников основных профессий более 30 человек душевые устраиваются вместе с гардеробными по типу санпропускника.

6. Требования к освещению, вентиляции, отоплению, водоснабжению, канализации

6.1. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.2. В производственных помещениях должно быть предусмотрено естественное проветривание через фрамуги и форточки, оборудованные приспособлениями для открывания.

6.3. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами.

6.4. Системы вентиляции организаций химической чистки, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуются автономно от систем вентиляции этих зданий. Системы технологической вытяжной вентиляции и общеобменной вентиляции должны содержаться в исправном состоянии.

6.5.  Приточный воздух следует направлять таким образом, чтобы он не поступал через зоны с большим загрязнением в зоны с меньшим загрязнением и не нарушал баланса при работе местных отсосов.

6.6. В отделениях пятновыведения, обработки изделий в водных растворах, влажно-тепловой обработки дополнительно устанавливаются местные вытяжные устройства.

Источники выделения химических веществ с ПДК ниже 1,0 мг/м3 оборудуются местными вытяжными устройствами со скоростью движения воздуха в рабочем сечении не менее 1,0 м/с.

6.7. При выгрузке шлама вручную на машинах старого поколения над задней стенкой машины целесообразно оборудовать местный вытяжной отсос для удаления паров растворителя из шлама.

У передней стенки машины необходимо оборудовать местный вытяжной отсос, сблокированный с открытием барабана, во избежание поступления паров растворителя в рабочую зону.

6.8. Рециркуляция воздуха на предприятиях химической чистки не допускается.

6.9. В отделении химической чистки с применением растворителей должна быть предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция.

6.10.  Рабочий стол для пятновыведения и стол для отпаривания изделий должны быть оборудованы автономной местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей в рабочей зоне нормативные параметры воздушной среды по показаниям микроклимата и содержания вредных веществ в соответствии с действующими гигиеническими нормативами.

6.11. В отделении влажно-тепловой обработки должна быть оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, а также, при необходимости, местные отсосы для удаления тепло- и влагоизбытков.

6.12. Системы технологических отсосов от машин химической чистки и другого оборудования проектируются отдельно от систем общеобменной вентиляции.

6.13. Вентиляционное оборудование должно устанавливаться в вентиляционных камерах, оборудоваться шумоглушащими и виброгасящими устройствами.

6.14. На каждую вентиляционную установку должен быть составлен паспорт. Испытание, регулировку и наладку систем вентиляции следует

проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.15. Выброс в атмосферу из систем вентиляции следует размещать в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6.16. В процессе эксплуатации вентиляционных систем должен осуществляться периодический контроль за ее эффективностью в соответствии с действующими нормативными документами, с периодичностью:

а) системы технологической механической вытяжной вентиляции-1 раз в год;

б) системы общеобменной механической вентиляции-1 раз в 3 года.

6.17. Нормативы предельно допустимых выбросов химических веществ в воздух утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов санитарным правилам.

6.18. Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются системами отопления для обеспечения параметров микроклимата в пределах, установленных действующими санитарными нормами.

6.19. Размещение и форма отопительных приборов должны обеспечивать возможность их легкой очистки.

6.20.Организации химической чистки должны быть обеспечены холодной и горячей водой из централизованных систем водоснабжения, а также резервным горячим водоснабжением.

6.21. Хозяйственно-питьевое и технологическое водоснабжение должно осуществляться по раздельным сетям.

6.22. Отвод бытовых и производственных стоков осуществляется по раздельным системам канализации.

6.23. Спуск в городскую канализационную сеть и в водные объекты сточных вод должен осуществляться при концентрациях вредных веществ, не превышающих установленных действующими нормативными документами.

При необходимости оборудуются локальные очистные сооружения. Сброс из водоотделителей машин химической чистки перхлорэтилена не допускается.

6.24. Освещение производственных помещений организаций химической чистки оборудуется в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

6.25. Производственные помещения, за исключением складских, должны иметь естественное и искусственное освещение.

В производственных помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать естественное освещение.

6.26. Производственные помещения должны быть оборудованы системами общего освещения и / или системами комбинированного освещения.

Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как правило, газоразрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. Для общего освещения помещений следует использовать наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 65 лм/Вт.

6.27. Уровни естественного и искусственного освещения  должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. Спектр светового потока должен быть близким к естественному и соответствовать особенностям выполняемой работы.

6.28. В организациях химической чистки следует предусматривать аварийное освещение.

6.29. Уровни шума и вибрации на рабочих местах, создаваемые оборудованием и работающей системой вентиляции, не должны превышать установленные санитарные нормы.

6.30.  Для снижения уровня шума машины для химчистки устанавливают на  специальные фундаменты.

7. Средства индивидуальной защиты,  меры личной гигиены, требования допуска к выполняемым работам.

7.1. Работающие в организациях химической чистки обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной зашиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами.

Работа без предусмотренных спецодежды и СИЗ не допускается.

Руководством организаций должно быть организовано правильное хранение, использование, чистка спецодежды и СИЗ, а также стирка спецодежды.

7.2. На участках, где имеет место выделение пыли, работники должны быть обеспечены противопылевыми респираторами.

7.3. При работах в условиях превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в случае аварий, выхода из строя вентиляционных систем, работники обеспечиваются фильтрующими противогазами соответствующих типов, автономными, изолирующими шланговыми аппаратами с принудительной подачей воздуха.

7.4. Для защиты кожи рук от механических воздействий и водных растворов выдаются перчатки или рукавицы, а также защитные мази, пасты, кремы для рук.

7.5. На производственных участках должны быть оборудованы аптечки первой помощи с набором лекарственных и перевязочных средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи.

7.6. Персонал химчисток, занятый на работах с вредными или опасными факторами производственной среды, должен проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры,  профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Лица моложе 18 лет и беременные женщины на работу  в контакте с вредными факторами производственной среды не допускаются.

7.8. В организациях должны быть определены рабочие места для трудоустройства женщин в период беременности, без воздействия вредных и опасных факторов производственной среды.

8.	Требования к организации и проведению производственного контроля

8.1. В организациях химической чистки администрацией (индивидуальными предпринимателями или исполнительными органами юридического лица) осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с действующим санитарным законодательством.

8.2. Производственному контролю подлежат вредные производственные факторы химической, биологической и физической природы на рабочих местах и на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния организации химической чистки.

8.3.  Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяется наличием производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.

8.4. Периодичность проведения лабораторно-инструментальных исследований факторов производственной среды при проведении производственного контроля устанавливается с учетом технологического процесса, используемых химических веществ, др.

8.5. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

8.6. Руководители обязаны организовывать и проводить гигиеническое обучение по вопросам гигиены труда работников, деятельность которых связана с воздействием на них вредных и опасных производственных факторов.

9. Гигиенические требования к размещению, временному хранению

и обезвреживанию отходов производства.

9.1. На территории организаций химической чистки выделяется площадка для сбора и временного хранения отходов производства в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями.

9.2. Площадка оборудуется водонепроницаемым покрытием, автономными системами ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, ограждается по периметру. При необходимости на площадке  устанавливаются погрузо-разгрузочные механизмы.

9.3. Условия сбора, накопления и временного хранения отходов производства и потребления определяются классом опасности отходов и осуществляются в соответствии с установленными правилами и нормативами.

9.4. Количество накапливаемых отходов на специализированной площадке для сбора отходов не должно превышать установленных нормативов.

9.5. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории организации химической чистки регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в самостоятельном проекте обращения с отходами.

9.6. Деятельность, связанная со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением опасных отходов производства должна осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам данной деятельности.

9.7.  Сбор удаляемого из машины шлама должен осуществляться  в закрытую тару, временно храниться на открытой специально оборудованной для этого площадке или в отдельном помещении и вывозиться с территории предприятия в соответствии с установленными лимитами наполнения промышленных отходов специализированной организацией в установленном порядке.

9.8. Отходы должны храниться в сборниках с плотно закрывающимися крышками (контейнерах) или пластиковых мешках.

9.9. Территория предприятия организации химической чистки и прилегающая к ней территория должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

Приложение 1

(справочное)

Характеристика основных вредных веществ,

выделяющихся в воздух рабочей зоны

| № п/п | Наименование вредного вещества | Величина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние | Класс опасности | Методы определения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бензин-растворитель | 300/100 | п | 4 | МУ №5065-89 сб.”Методические указания по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны”,выпуск 26,М.,1992,с.14 |
| 2. | 1,2-Дихлорэтан | 30/10 | п | 2 | МУ №2700-83 сб.”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 18, М., 1983,с.30 |
| 3. | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | 50/10 | п | 3 | МУ №2902-83 сб. ”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 19,М.,1984,с.102 |
| 4. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 30/10 | п | 3 | МУ №2769-83 сб.”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 8, М.,1983, с.121 |
| 5. | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | 30/10 | п | 3 | МУ №2708-88 сб.”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 8, М.,1988, с.117 |
| 6. | Уайт-спирит (в пересчете на С) | 900/300 | п | 4 | МУ №5284-90 сб.“Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”,выпуск 27, часть 2. М.1992, с.340 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Циклогексанол** | ПДК в ГН 2.2.5.1313-03 отсутствует | п | ** | МУ № 4529-87 сб. ”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 22. М, 1988, с. 356 |
| 8. | Этанол | 2000/1000 | п | 4 | МУ №2343-81 сб.“Методические указания по определению вредных веществ в воздухе”, выпуск 17. М.,1981, с.136 |
| 9. | Формальдегид | 0,5 | п | 2 | Выпуск 16, МУ № 1986-79 «Методические указания на хромато-графическое определение ацетона, формальдегида, фенола, фурфурола, фурфурилового спирта, бензилового спирта, ксилола, толуола, о-крезола, п-крезола в воздухе» |
| 10. | Этилацетат | 200/50 | п | 4 | Выпуск 27, часть 2, МУ № 5296-90 «Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций этилацетата, ацетона, толуола в воздухе рабочей зоны» |
| 11. | Ацетальдегид | 5 | п | 3 | Выпуск 27 часть 2, МУК № 5301-90 «Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций ацетальдегида, масляного альдегида и кротонового альдегида в воздухе рабочей зоны» |
| 12. | Метиловый спирт (метанол) | 15/5 | п | 3 | Выпуск 22, МУ № 4525-87 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны» |
| 13. | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 30/10 | п | 3 | Выпуск 19, МУК № 2902-83 «Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, N-пропилового, N-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны» |
| 14. | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 30/10 | п | 3 | Выпуск 22, МУ № 4508-87 «Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций изопропилового, н-бутилового и диацетонового спиртов в воздухе рабочей зоны» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Углеводороды предельные С1-С10 | 900/300 | п | 4 | Выпуск 20, МУК № 3119-84 «Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций С1-С10 (суммарно), непредельных С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны» |

Условные обозначения: п - пары или газы;

* Допускается использование других методик измерений, утверждённых в установленном порядке и  имеющих соответствующую чувствительность, избирательность, диапазон измеряемых концентраций.

** ПДК на циклогексанол  в воздухе рабочей зоны в нормативном документе (ГН 2.2.5.1313-03)  отсутствует. При измерении концентраций циклогексанола в воздухе рабочей зоны необходимо ориентироваться на величину ПДК, указанную в методике измерений МУ № 4529-87 сб. ”Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, выпуск 22. М, 1988, с. 356.

# Приложение 2

(справочное)

Нормируемые показатели искусственного освещения

основных помещений предприятий химической чистки изделий

| Наименование участка, характер выполняемой работы | Плоскость (Г-горизонтальная, В –вертикальная, нормирование освещённости, высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы | Искусственное освещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Освещённость рабочих поверхностей, лк |  | Показатель дискомфорта, не более | Коэффициент пульсации освещённости %, не более |
|  |  |  | При комбинированном освещении | При общем освещении |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Помещение приёма и выдачи изделий, сортировка изделий | Г-0,8 | Б-2 | -- | 200 | 60 | 20 |
| Отделение выведения пятен (стол предварительной зачистки пятен, пятно-выводка), контроль качества | Г-0,8 | IIIа | 2000/200* | 500 | 40** | 15/20 |
| Помещение химической чистки (загрузка, выгрузка и чистка изделий; влажностно-тепловая обработка на гладильных прессах, паро-манекенах; глажение утюгом) | Г-0,8 | VI | -- | 200 | 40** | 20 |
| Помещения для хранения химикатов, а также отходов производства и потребления | Г-0,8 | VIIIв | -- | 50 | -- | -- |

* Указана минимальная доля общего освещения в системе комбинированного освещения.

** Приведён показатель ослеплённости.

# Приложение 3

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

В настоящих Санитарных правилах использованы ссылки на следующие документы.

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г.).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля   2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. N 569 "О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации».

4.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

- СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

- СП 2.2.1.1312-03 «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

- ГН 2.2.5.1313-03 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”.

- ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест".

- ГН 1.1.725-98. «Гигиенические нормативы. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека».

- СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату

производственных помещений”.

12. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

13.  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и

общественных зданий и на территории жилой застройки”.

14.ГОСТ 12.1.050-86 “Методы измерения шума на рабочих местах”.

15. ГОСТ 12.2.003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности”.                     С изменением № 1 от 19.12.88 г.

16. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 “Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий”.

17.ГОСТ 12.1.012-90 “Вибрационная  безопасность. Общие требования”.

18. Р 2.2.2006-05  «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды   и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

19.СанПиН 2.2.0.555-96 “Гигиенические требования к условиям труда   женщин”.

20.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению общественных и жилых зданий".

21.СНиП 23-05-95 с изм. № 1 “Естественное и искусственное освещение”, введённым в действие Постановлением Госстроя России от 29.05.2003 г. № 44.

22.МУ 2.2.4706-98 “Оценка освещения рабочих мест”.

23.ГОСТ 24940-96 “Здания и сооружения. Методы измерения освещенности”.

24.Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.96 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников  и медицинских регламентах  допуска к профессии».

25.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».

26.СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

27.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

28.СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения  № 1 к  СП 1.1.1058-01.

29.СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.

30.СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных мероприятий».

31.СанПиН 3.5.2.541-96 «Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений».

32.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам спецодежды,  специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Том 1-4.

33.Правила по охране труда при использовании химических веществ. ПОТ РМ 004-97.

34.Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке. ПОТ РМ 013-2000.